## 附件1：

采 购 需 求 书

项目名称：数据中心网络建设

用户单位：信息化工作办公室

编制时间：   2025.10.23

编制说明

一、用户单位依据咨询、论证、问卷等方式调查的具体情况自行编制采购需求书。

二、编制的采购需求书应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。除单一来源采购外，标的物名称、指标要求等不能指向单一供应商。

三、斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除。

四、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。

一、项目概况

当前，学校信息化建设持续推进，为满足新增数据库一体机与云平台超融合一体机对网络带宽及性能的更高要求，现计划对数据中心接入网络进行升级。

现有环境中，数据库一体机与接入交换机之间采用10GE光纤连接，随着后续数据备份等业务流量预计大幅增长，现有带宽将难以保障业务高效稳定运行。同时，为支持云平台后续灵活扩容及整体网络架构优化，需提升接入层网络能力。

为此，拟采购2台25G数据中心接入交换机，以实现高速、可靠的数据接入，支撑未来业务发展需求。

二、主要标的

货物：是否属于科研活动相关采购 是 否

| 序号 | 货物 名称 | 是否接受进口产品 | 单位 | 数量 | 主要规格/性能 | 交货期 | 是否为 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据中心交换机 | 否 | 台 | 2 | 配置≥48个10G/25G SFP28接口，≥8个40/100GE QSFP28接口;配置≥48个25G SFP+多模光模块，≥8个100G QSFP+多模光模块。 | 2025.11.30 | 是 |

三、技术要求

（一）数据中心交换机（2台）

1.应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范：

《GB/T 25069-2023 信息安全技术 术语》

《GB/T 30976-2014 工业控制系统信息安全》

# 2.各项指标要求：

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作系统 | ★ | 基于开放的网络操作系统，如OPS、SONiC、Stratum；支持通过REST API进行配置，可对接第三方控制器/云管平台。提供证明材料并加盖公章。 | 是 |
| 2 | 交换容量 | ★ | 交换容量≥4Tbps，以官网所列最低参数为准。 |  |
| 3 | 转发性能 | # | 转发性能≥1600Mpps，以官网所列最低参数为准。 |  |
| 4 | 端口要求 | ★ | 配置≥48个10/25GE SFP+端口，≥8个40/100GE QSFP+端口;配置≥48个25G SFP+多模光模块，≥8个100G QSFP+多模光模块。 | 是 |
| 5 | 硬件规格 | # | 支持可热插拔、冗余的电源≥2。 |  |
|  |  |  | 标准1U高度机架式结构。 | 是 |
| 6 | 二层功能 | ★ | 支持MC-LAG等类似技术（跨设备链路聚合，要求配对设备有独立的控制平面，不能用堆叠等多虚一技术实现）。 | 是 |
| 7 | 三层功能 | # | 支持静态路由、BGP、MP-BGP、OSPF协议。 |  |
| 8 | 可靠性 | # | 支持硬件BFD。 | 是 |
| 9 | DC特性 | ★ | 支持VXLAN，并且支持BGP EVPN控制面协议。 |  |
| 10 | RoCE 网络 | # | 支持PFC、ECN、DCBX协议。 |  |
|  |  | ★ | 通过设备自身身特性简化RoCE相关参数配置，同时设备能够在不同使用环境下生成对应的参数，简化网络部署，无需第三方平台，减少成本。提供证明材料并加盖公章。 | 是 |
| 11 | 配置维护 | ★ | 支持安装exporter，支持对接Prometheus监控平台，支持对接Grafana进行监控数据分析展示，支持对系统资源、系统状态、RoCE数据进行监控。提供功能截图并加盖公章。 | 是 |

说明：

①重要性可用“★”“#”表示，“★”代表关键指标，不满足该指标项将导致响应被拒绝；“#”代表重要指标；无标识则表示属一般指标项。

②“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，供应商须提供包含相关指标项的证明材料，证明材料可以使用生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告或其他相关证明材料，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。

四、商务要求

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供货期/服务期/工期 | ★ | 合同签订之日起1个月内完成供货。 |
| 2 | 交货/服务/建设地点 |  | 中国地质大学（武汉）信息化工作办公室 |
| 3 | 质保期 | ★ | 自验收合格之日起计算，所有硬件6年免费保修、所有软件3年免费保修升级。 |
| 4 | 包装和运输 |  | 供应商应提供货物（货物需为原厂包装）运至项目现场所需要的包装，以防止设备在运输中损坏或丢失。 |
| 5 | 服务标准/ 售后服务要求 | ★ | 提供专业的网络设计与规划服务，即根据甲方现有网络状况及业务需求，进行网络拓扑设计并制定后续扩容规划。在维保期内提供包括新版系统升级、重要补丁安装在内的全面软件支持，并针对甲方的业务调整提供相应的适应性技术支持。所有服务请求须严格遵循“电话报修后12小时内上门响应、24小时内排除故障”的时效标准。 所有硬件过免费保修期后、所有软件过免费保修升级期后继续提供技术支持，硬件优惠收取配件费用（参考投标所列价格或合同签订时的价格进行折扣优惠），软件优惠进行维修升级，响应速度同保修期响应速度。 后期若存在平台扩容、网络割接等需求，需原厂提供免费网络技术及现场实施支持。 |
| 6 | 安装调试/ 业务测试 |  | 安装和调试过程中需要的专用器具和其他物资由供应商负责，采购人负责相应的现场协调配合工作。现场布线、上架完成后，配合甲方技术支持到现场进行设备调试，并对业务网络的可用性进行测试。安装与调试所产生费用由供应商承担。 |
| 7 | 培训要求 |  | 提供3天以上现场培训，为甲方讲解设备功能、特性、常用操作/配置等，提供相应的命令行手册和典型场景配置指导手册。培训期间产生的交通等与培训相关的费用均由成交供应商承担。 |
| 8 | 验收标准 |  | 按照供应商响应文件及采购文件确定的技术和服务指标进行验收。 |
| 9 | 付款方式 | ★ | 仪器设备到货并经使用单位验收合格后，甲方支付合同总金额的100%。 |

五、实现的政府采购政策目标

（一）本项目须落实节约能源、保护环境、促进中小企业发展、支持创新等政府采购政策的描述。

（其中关于“促进中小企业发展”的政策要求，政府采购限额以上且非公开招标的货物、服务、工程项目适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业；非专门面向中小企业的项目中小企业享受一定的价格优惠政策）

（二）本项目为：

□专门面向中小企业采购项目

□预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业（建设项目）

☑非专门面向中小企业采购项目